🧮 I. Các công thức tính toán gia tốc

Cảm biến MPU6050 cho ra 3 giá trị gia tốc thô theo từng trục:

ax,  ay,  az

1️⃣. Gia tốc tổng hợp (tổng vector)

Đây là giá trị tổng hợp của 3 trục:

atotal=ax2+ay2+az2

→ dùng để nhận biết rơi tự do hoặc va chạm.

⚙️ II. Bộ lọc Kalman 1 chiều (1D Kalman Filter)

Bộ lọc Kalman được áp dụng riêng cho từng trục (x, y, z).
Ta xét cho một trục bất kỳ — ví dụ trục x.

1️⃣. Các biến sử dụng

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| zk | Giá trị đo từ cảm biến (measurement) |
| xk-1 | Giá trị ước lượng (estimate) ở bước trước |
| Pk-1 | Sai số ước lượng ở bước trước |
| Q | Nhiễu quá trình (process noise) |
| R | Nhiễu đo (measurement noise) |
| Kk | Hệ số Kalman Gain |
| xk | Kết quả ước lượng mới sau khi lọc |
| Pk | Sai số ước lượng mới |

2️⃣. Các công thức chính trong bộ lọc Kalman

Bước 1: Dự đoán (Prediction)

Pk-=Pk-1+Q

Bước 2: Tính hệ số Kalman Gain

Kk=Pk-Pk-+R

Bước 3: Cập nhật giá trị ước lượng

xk=xk-1+Kk(zk-xk-1)

Bước 4: Cập nhật sai số

Pk=(1-Kk)Pk-

3️⃣. Lặp lại cho 3 trục

Áp dụng công thức trên riêng biệt cho:

{ax,filtered=Kalman(ax)ay,filtered=Kalman(ay)az,filtered=Kalman(az)

4️⃣. Tính tổng gia tốc sau lọc

atotal,filtered=ax,filtered2+ay,filtered2+az,filtered2

🧠 III. Ý nghĩa các tham số điều chỉnh

| Biến | Ý nghĩa | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Q | Nhiễu quá trình (mức thay đổi thực tế) | Nếu tăng → bộ lọc phản ứng nhanh hơn nhưng nhiễu nhiều hơn |
| R | Nhiễu đo (độ tin cậy của cảm biến) | Nếu tăng → bộ lọc mượt hơn nhưng phản ứng chậm hơn |
| P | Sai số ước lượng ban đầu | Điều chỉnh tốc độ hội tụ của bộ lọc |

🔍 IV. Tóm tắt quy trình xử lý tín hiệu

- Đọc dữ liệu gia tốc từ cảm biến: ax,ay,az.

- Áp dụng Kalman Filter cho từng trục.

- Tính gia tốc tổng hợp trước và sau lọc.

- So sánh kết quả để đánh giá mức giảm nhiễu.

🧾 Tổng hợp công thức ngắn gọn

atotal=ax2+ay2+az2Pk-=Pk-1+QKk=Pk-Pk-+Rxk=xk-1+Kk(zk-xk-1)Pk=(1-Kk)Pk-atotal,filtered=ax,filtered2+ay,filtered2+az,filtered2