Cấu hình ThingsBoard (Cloud hoặc Local)

- Đăng ký tài khoản trên ThingsBoard Cloud (miễn phí, dễ thử):
👉 https://thingsboard.cloud

- Tạo một Device mới → chọn ESP32_Fall_Detection.

- Lấy Access Token của device.

- Tạo Dashboard để hiển thị dữ liệu:

  - Telemetry: AccX, AccY, AccZ, trạng thái Fall = 0/1.

  - Map widget: hiển thị vị trí GPS.

  - Notification widget: cảnh báo “Fall Detected!”.

Các bước cấu hình ThingsBoard

1. Tạo tài khoản

- Vào ThingsBoard Cloud.

- Đăng ký tài khoản miễn phí → đăng nhập.

2. Tạo Device (thiết bị)

- Trong menu bên trái → chọn Devices.

- Nhấn ➕ Add Device → nhập tên, ví dụ: ESP32_Fall_Detection.

- Trong tab Details, chọn Device Profile = Default.

- Sau khi tạo xong, nhấn vào thiết bị → chọn Copy Access Token.
👉 Token này bạn dán vào code ESP32 (const char* access_token).

3. Cấu hình kết nối

ESP32 sẽ kết nối theo giao thức MQTT đến server:

- Host: thingsboard.cloud

- Port: 1883 (MQTT)

- Username: chính là Access Token vừa copy.

Trong code mình đã để sẵn phần này.

4. Gửi dữ liệu Telemetry

ESP32 sẽ gửi JSON như sau:

{

"AccX": 0.12,

"AccY": -0.05,

"AccZ": 0.98,

"fall": 1,

"lat": 21.028511,

"lon": 105.804817

}

Trong đó:

- AccX, AccY, AccZ: gia tốc 3 trục.

- fall: 0 = bình thường, 1 = ngã.

- lat, lon: vị trí GPS.

5. Tạo Dashboard

- Vào menu Dashboards → Add new Dashboard.

- Đặt tên: Fall Detection System.

- Mở Dashboard → nhấn nút Edit mode (hình cây bút).

- Nhấn Add Widget → chọn các widget:

a) Biểu đồ gia tốc

- Chọn loại Charts → Timeseries Line Chart.

- Data source: chọn Entity alias → Device ESP32_Fall_Detection.

- Chọn telemetry: AccX, AccY, AccZ.

- Kết quả: biểu đồ 3 đường thời gian.

b) Cảnh báo ngã

- Chọn loại Cards → Value Card hoặc Control → Switch.

- Data source: telemetry fall.

- Cấu hình hiển thị:

  - Khi = 0 → màu xanh (Bình thường).

  - Khi = 1 → màu đỏ (Ngã!).

c) Vị trí GPS

- Chọn Maps → Map widget.

- Data source: telemetry lat, lon.

- Mỗi lần ESP32 gửi vị trí → hiển thị chấm trên bản đồ.

6. Tùy chọn thêm (Advanced)

- Rule Chain: tạo cảnh báo tự động → khi fall=1 thì gửi email hoặc Telegram notification cho người thân.

- Alarm Widget: hiển thị danh sách các cảnh báo ngã gần đây.

2. Khi ESP32 KHÔNG có WiFi

ESP32 không thể tự kết nối đến ThingsBoard được nữa → ta phải có kênh dự phòng:

🟠 Giải pháp 1: Dùng Module SIM (GSM/4G)

- Gắn thêm SIM A7670, SIM800L, SIM7600... vào ESP32.

- Khi không có WiFi, ESP32 sẽ gửi SMS đến người thân:

“⚠️ Phát hiện ngã! Vị trí: https://maps.google.com/?q=LAT,LON”

- Ưu điểm: Người thân nhận cảnh báo ngay qua điện thoại.

- Nhược: Không có dashboard IoT để lưu lại dữ liệu.

Các trường hợp gặp phải

TH1: Nếu không bị ngã

    - Esp32 có wifi: chỉ hiện vị trí trên bản đồ và tốc độ không có cảnh báo đến người thân

Th2: nếu bị ngã :

    - Esp32 có wifi: hiện vị trí trên bản đồ và tốc độ kèm theo thông báo đến người thân thông qua gmail

    - Esp 32 nếu không có wifi: không thể hiện bản đồ nhưng có thể gửi thông báo qua sms